ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  02

# Исследование полупроводникового выпрямительного диода

КОНСПЕКТ

Вольт-амперная характеристика, прямое и обратное смещение, ток утечки.

# 1. Что изучаем

Исследовать вольт-амперную характеристику полупроводникового диода в прямом и обратном включении.

# 2. Теория простыми словами

Диод проводит ток преимущественно в прямом направлении. При прямом смещении анод имеет более высокий потенциал, чем катод. Для кремниевого диода заметный ток обычно появляется при прямом напряжении порядка 0,6–0,8 В. В обратном направлении течёт небольшой ток утечки; пробой в этой учебной модели не используется.

# 3. Формулы, которые нужно знать

I = max(0, (Uист − Uпорог) / R) для упрощённой линейной модели прямого участка

Pдиода ≈ Uдиода · Iдиода

Rогр ≥ (Uист − Uдиода) / Iдоп

# 4. Ключевые понятия

Входная величина: сигнал или параметр, который мы задаём.

Выходная величина: результат реакции исследуемой схемы.

Рабочий режим: состояние компонента при заданных токах и напряжениях.

Характеристика: график зависимости одной электрической величины от другой.

Допущения модели: упрощения, которые позволяют увидеть основную физическую закономерность.

# 5. Как выполнять работу

1.  Выберите материал и тип диода.

2.  Установите напряжение источника и сопротивление ограничительного резистора.

3.  Измените полярность подключения и сравните ток в прямом и обратном направлениях.

4.  Снимите несколько точек ВАХ и постройте график I(U).

5.  Сравните поведение модели с теоретическими ожиданиями.

# 6. На что обратить внимание

Всегда указывайте единицы измерения и проверяйте перевод мА в А, кОм в Ом.

Изменяйте по возможности один параметр за раз, чтобы понять причинно-следственную связь.

Сравнивайте расчёт, график и ожидаемое физическое поведение.

Не путайте условное направление тока с направлением движения электронов в металле.

Не переносите учебные значения напрямую на реальный компонент без проверки его документации.

# 7. Быстрая самопроверка

1.  Могу ли я объяснить, что показывает график?

2.  Могу ли я назвать единицы измерения всех параметров?

3.  Понимаю ли я, почему выход изменяется при перемещении каждого ползунка?

4.  Могу ли я объяснить ограничения используемой модели?

# 8. Итог

В прямом направлении ток быстро возрастает после области колена ВАХ, а при обратном смещении остаётся малым. Ограничительный резистор необходим для безопасного ограничения тока.