ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  02

# Исследование полупроводникового выпрямительного диода

ОТЧЁТ

Вольт-амперная характеристика, прямое и обратное смещение, ток утечки.

| Выполнил(а): ________________________________ | Группа: ________________________ |
| --- | --- |
| Дата: ________________________ | Проверил(а): ________________________ |

# 1. Цель работы

Исследовать вольт-амперную характеристику полупроводникового диода в прямом и обратном включении.

# 2. Оборудование

Регулируемый источник постоянного напряжения, исследуемый диод, токоограничивающий резистор, мультиметр или виртуальные измерители.

# 3. Краткие теоретические сведения

Диод проводит ток преимущественно в прямом направлении. При прямом смещении анод имеет более высокий потенциал, чем катод. Для кремниевого диода заметный ток обычно появляется при прямом напряжении порядка 0,6–0,8 В. В обратном направлении течёт небольшой ток утечки; пробой в этой учебной модели не используется.

# 4. Основные расчётные соотношения

I = max(0, (Uист − Uпорог) / R) для упрощённой линейной модели прямого участка

Pдиода ≈ Uдиода · Iдиода

Rогр ≥ (Uист − Uдиода) / Iдоп

# 5. Порядок выполнения

1.  Выберите материал и тип диода.

2.  Установите напряжение источника и сопротивление ограничительного резистора.

3.  Измените полярность подключения и сравните ток в прямом и обратном направлениях.

4.  Снимите несколько точек ВАХ и постройте график I(U).

5.  Сравните поведение модели с теоретическими ожиданиями.

# 6. Демонстрационные результаты

Ниже приведён демонстрационный расчёт для стартовых параметров модели. Это учебный пример, а не результат реального измерения.

Пример: Uист = 5 В, Uпорог = 0,7 В, R = 330 Ом.

I ≈ (5 − 0,7)/330 = 0,0130 А = 13,0 мА; Pдиода ≈ 0,7·0,0130 = 9,1 мВт.

Учебный расчёт, не измерение.

| № | Условие / параметр | Результат модели или измерения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонстрационные исходные данные | Пример: Uист = 5 В, Uпорог = 0,7 В, R = 330 Ом. | Пример модели |
| 2 | Расчётная величина | I ≈ (5 − 0,7)/330 = 0,0130 А = 13,0 мА; Pдиода ≈ 0,7·0,0130 = 9,1 мВт. | Сверить с интерактивным расчётом |
| 3 | Собственное измерение / наблюдение | ________________ | ________________ |
| 4 | Собственное измерение / наблюдение | ________________ | ________________ |
| 5 | Собственное измерение / наблюдение | ________________ | ________________ |

# 7. Анализ результатов

Изменение параметров модели показывает, как исследуемый элемент или схема реагирует на входное воздействие. Сопоставьте полученные значения с формулами, обратите внимание на область линейной работы, ограничение тока/напряжения и возможные причины расхождения с реальным стендом.

# 8. Вывод

В прямом направлении ток быстро возрастает после области колена ВАХ, а при обратном смещении остаётся малым. Ограничительный резистор необходим для безопасного ограничения тока.

# 9. Контрольные вопросы

1.  Какова физическая причина наблюдаемой зависимости?

2.  Какие параметры сильнее всего влияют на результат?

3.  Какие допущения использует учебная модель?

4.  Что следует проверить перед проведением реального опыта?

## Место для ответов на контрольные вопросы

Ответ 1: ______________________________________________________________ ________________________________________________________________________

Ответ 2: ______________________________________________________________ ________________________________________________________________________

Ответ 3: ______________________________________________________________ ________________________________________________________________________

Ответ 4: ______________________________________________________________ ________________________________________________________________________