ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  03

# Биполярный транзистор в схеме с общим эмиттером

КОНСПЕКТ

Управление током коллектора, усиление по напряжению и инверсия фазы.

# 1. Что изучаем

Исследовать усилительные свойства биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером.

# 2. Теория простыми словами

В схеме с общим эмиттером вход подаётся между базой и эмиттером, а выход снимается между коллектором и эмиттером. Малый ток базы управляет большим током коллектора. Выходной сигнал обычно инвертирован относительно входного примерно на 180° в активном режиме.

# 3. Формулы, которые нужно знать

IК ≈ β · IБ (в активном режиме)

UКЭ = Uпит − IК · RК

Kᵤ = ΔUвых / ΔUвх

# 4. Ключевые понятия

Входная величина: сигнал или параметр, который мы задаём.

Выходная величина: результат реакции исследуемой схемы.

Рабочий режим: состояние компонента при заданных токах и напряжениях.

Характеристика: график зависимости одной электрической величины от другой.

Допущения модели: упрощения, которые позволяют увидеть основную физическую закономерность.

# 5. Как выполнять работу

1.  Задайте напряжение питания и сопротивление коллектора.

2.  Изменяйте базовый ток и наблюдайте ток коллектора.

3.  Следите за напряжением коллектор–эмиттер и областью работы транзистора.

4.  Подайте небольшой переменный сигнал и сравните входную и выходную формы.

5.  Запишите коэффициент усиления и отметьте инверсию фазы.

# 6. На что обратить внимание

Всегда указывайте единицы измерения и проверяйте перевод мА в А, кОм в Ом.

Изменяйте по возможности один параметр за раз, чтобы понять причинно-следственную связь.

Сравнивайте расчёт, график и ожидаемое физическое поведение.

Не путайте условное направление тока с направлением движения электронов в металле.

Не переносите учебные значения напрямую на реальный компонент без проверки его документации.

# 7. Быстрая самопроверка

1.  Могу ли я объяснить, что показывает график?

2.  Могу ли я назвать единицы измерения всех параметров?

3.  Понимаю ли я, почему выход изменяется при перемещении каждого ползунка?

4.  Могу ли я объяснить ограничения используемой модели?

# 8. Итог

В активном режиме ток коллектора зависит от базового тока и коэффициента передачи. Схема с ОЭ обеспечивает усиление напряжения и инверсию фазы; при чрезмерном токе транзистор входит в насыщение.