ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  03

# Биполярный транзистор в схеме с общим эмиттером

ОТЧЁТ

Управление током коллектора, усиление по напряжению и инверсия фазы.

| Выполнил(а): ________________________________ | Группа: ________________________ |
| --- | --- |
| Дата: ________________________ | Проверил(а): ________________________ |

# 1. Цель работы

Исследовать усилительные свойства биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером.

# 2. Оборудование

Биполярный транзистор NPN, источник питания, резисторы смещения и нагрузки, генератор сигнала, виртуальные измерители.

# 3. Краткие теоретические сведения

В схеме с общим эмиттером вход подаётся между базой и эмиттером, а выход снимается между коллектором и эмиттером. Малый ток базы управляет большим током коллектора. Выходной сигнал обычно инвертирован относительно входного примерно на 180° в активном режиме.

# 4. Основные расчётные соотношения

IК ≈ β · IБ (в активном режиме)

UКЭ = Uпит − IК · RК

Kᵤ = ΔUвых / ΔUвх

# 5. Порядок выполнения

1.  Задайте напряжение питания и сопротивление коллектора.

2.  Изменяйте базовый ток и наблюдайте ток коллектора.

3.  Следите за напряжением коллектор–эмиттер и областью работы транзистора.

4.  Подайте небольшой переменный сигнал и сравните входную и выходную формы.

5.  Запишите коэффициент усиления и отметьте инверсию фазы.

# 6. Демонстрационные результаты

Ниже приведён демонстрационный расчёт для стартовых параметров модели. Это учебный пример, а не результат реального измерения.

Пример: Uпит = 9 В, IБ = 20 мкА, β = 100, RК = 1 кОм.

IК ≈ 2,0 мА; UКЭ ≈ 9 − 0,002·1000 = 7,0 В.

Упрощённая модель активного режима.

| № | Условие / параметр | Результат модели или измерения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонстрационные исходные данные | Пример: Uпит = 9 В, IБ = 20 мкА, β = 100, RК = 1 кОм. | Пример модели |
| 2 | Расчётная величина | IК ≈ 2,0 мА; UКЭ ≈ 9 − 0,002·1000 = 7,0 В. | Сверить с интерактивным расчётом |
| 3 | Собственное измерение / наблюдение | ________________ | ________________ |
| 4 | Собственное измерение / наблюдение | ________________ | ________________ |
| 5 | Собственное измерение / наблюдение | ________________ | ________________ |

# 7. Анализ результатов

Изменение параметров модели показывает, как исследуемый элемент или схема реагирует на входное воздействие. Сопоставьте полученные значения с формулами, обратите внимание на область линейной работы, ограничение тока/напряжения и возможные причины расхождения с реальным стендом.

# 8. Вывод

В активном режиме ток коллектора зависит от базового тока и коэффициента передачи. Схема с ОЭ обеспечивает усиление напряжения и инверсию фазы; при чрезмерном токе транзистор входит в насыщение.

# 9. Контрольные вопросы

1.  Какова физическая причина наблюдаемой зависимости?

2.  Какие параметры сильнее всего влияют на результат?

3.  Какие допущения использует учебная модель?

4.  Что следует проверить перед проведением реального опыта?

## Место для ответов на контрольные вопросы

Ответ 1: ______________________________________________________________ ________________________________________________________________________

Ответ 2: ______________________________________________________________ ________________________________________________________________________

Ответ 3: ______________________________________________________________ ________________________________________________________________________

Ответ 4: ______________________________________________________________ ________________________________________________________________________