ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  04

# Полевой транзистор в схеме с общим истоком

КОНСПЕКТ

Зависимость тока стока от напряжения затвор–исток и усиление каскада.

# 1. Что изучаем

Исследовать управление током стока напряжением затвор–исток в схеме с общим истоком.

# 2. Теория простыми словами

В схеме с общим истоком входной сигнал подаётся на затвор, выход снимается со стока. Напряжение затвор–исток управляет током стока. В типичной усилительной области увеличение напряжения затвора повышает ток стока и снижает напряжение стока, поэтому выход инвертирован.

# 3. Формулы, которые нужно знать

IД ≈ k · max(0, UЗИ − Uпор)² (упрощённая модель насыщения)

UСИ = Uпит − IД · RС

Kᵤ = ΔUвых / ΔUвх

# 4. Ключевые понятия

Входная величина: сигнал или параметр, который мы задаём.

Выходная величина: результат реакции исследуемой схемы.

Рабочий режим: состояние компонента при заданных токах и напряжениях.

Характеристика: график зависимости одной электрической величины от другой.

Допущения модели: упрощения, которые позволяют увидеть основную физическую закономерность.

# 5. Как выполнять работу

1.  Задайте пороговое напряжение и коэффициент модели.

2.  Изменяйте напряжение затвора относительно истока.

3.  Наблюдайте ток стока и напряжение на стоке.

4.  Постройте передаточную характеристику IД(UЗИ).

5.  Добавьте малый входной сигнал и сравните фазы входа и выхода.

# 6. На что обратить внимание

Всегда указывайте единицы измерения и проверяйте перевод мА в А, кОм в Ом.

Изменяйте по возможности один параметр за раз, чтобы понять причинно-следственную связь.

Сравнивайте расчёт, график и ожидаемое физическое поведение.

Не путайте условное направление тока с направлением движения электронов в металле.

Не переносите учебные значения напрямую на реальный компонент без проверки его документации.

# 7. Быстрая самопроверка

1.  Могу ли я объяснить, что показывает график?

2.  Могу ли я назвать единицы измерения всех параметров?

3.  Понимаю ли я, почему выход изменяется при перемещении каждого ползунка?

4.  Могу ли я объяснить ограничения используемой модели?

# 8. Итог

Полевой транзистор управляется напряжением на затворе и имеет очень высокий входной импеданс. В схеме с общим истоком выходное напряжение обычно меняется в противофазе с входным.