ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  04

# Полевой транзистор в схеме с общим истоком

ОТЧЁТ

Зависимость тока стока от напряжения затвор–исток и усиление каскада.

| Выполнил(а): ________________________________ | Группа: ________________________ |
| --- | --- |
| Дата: ________________________ | Проверил(а): ________________________ |

# 1. Цель работы

Исследовать управление током стока напряжением затвор–исток в схеме с общим истоком.

# 2. Оборудование

Учебная модель n-канального MOSFET, источник питания, резистор стока, источник смещения затвора, измерители.

# 3. Краткие теоретические сведения

В схеме с общим истоком входной сигнал подаётся на затвор, выход снимается со стока. Напряжение затвор–исток управляет током стока. В типичной усилительной области увеличение напряжения затвора повышает ток стока и снижает напряжение стока, поэтому выход инвертирован.

# 4. Основные расчётные соотношения

IД ≈ k · max(0, UЗИ − Uпор)² (упрощённая модель насыщения)

UСИ = Uпит − IД · RС

Kᵤ = ΔUвых / ΔUвх

# 5. Порядок выполнения

1.  Задайте пороговое напряжение и коэффициент модели.

2.  Изменяйте напряжение затвора относительно истока.

3.  Наблюдайте ток стока и напряжение на стоке.

4.  Постройте передаточную характеристику IД(UЗИ).

5.  Добавьте малый входной сигнал и сравните фазы входа и выхода.

# 6. Демонстрационные результаты

Ниже приведён демонстрационный расчёт для стартовых параметров модели. Это учебный пример, а не результат реального измерения.

Пример: UЗИ = 2,5 В, Uпор = 1,5 В, k = 2 мА/В², RС = 1 кОм, Uпит = 9 В.

IД ≈ 2·(2,5−1,5)² = 2 мА; UСИ ≈ 9−0,002·1000 = 7 В.

Упрощённая квадратичная модель MOSFET.

| № | Условие / параметр | Результат модели или измерения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонстрационные исходные данные | Пример: UЗИ = 2,5 В, Uпор = 1,5 В, k = 2 мА/В², RС = 1 кОм, Uпит = 9 В. | Пример модели |
| 2 | Расчётная величина | IД ≈ 2·(2,5−1,5)² = 2 мА; UСИ ≈ 9−0,002·1000 = 7 В. | Сверить с интерактивным расчётом |
| 3 | Собственное измерение / наблюдение | ________________ | ________________ |
| 4 | Собственное измерение / наблюдение | ________________ | ________________ |
| 5 | Собственное измерение / наблюдение | ________________ | ________________ |

# 7. Анализ результатов

Изменение параметров модели показывает, как исследуемый элемент или схема реагирует на входное воздействие. Сопоставьте полученные значения с формулами, обратите внимание на область линейной работы, ограничение тока/напряжения и возможные причины расхождения с реальным стендом.

# 8. Вывод

Полевой транзистор управляется напряжением на затворе и имеет очень высокий входной импеданс. В схеме с общим истоком выходное напряжение обычно меняется в противофазе с входным.

# 9. Контрольные вопросы

1.  Какова физическая причина наблюдаемой зависимости?

2.  Какие параметры сильнее всего влияют на результат?

3.  Какие допущения использует учебная модель?

4.  Что следует проверить перед проведением реального опыта?

## Место для ответов на контрольные вопросы

Ответ 1: ______________________________________________________________ ________________________________________________________________________

Ответ 2: ______________________________________________________________ ________________________________________________________________________

Ответ 3: ______________________________________________________________ ________________________________________________________________________

Ответ 4: ______________________________________________________________ ________________________________________________________________________