ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  05

# Однополупериодный полупроводниковый выпрямитель

КОНСПЕКТ

Преобразование синусоидального сигнала в пульсирующее напряжение.

# 1. Что изучаем

Изучить преобразование синусоидального переменного напряжения в пульсирующее напряжение одной полярности.

# 2. Теория простыми словами

Однополупериодный выпрямитель пропускает положительные полуволны (для выбранной полярности диода) и блокирует отрицательные. На нагрузке получается пульсирующее напряжение. Без фильтрующего конденсатора пульсации велики.

# 3. Формулы, которые нужно знать

Uпик = √2 · Uдейств

Uср идеал. ≈ Uпик / π

fпульсаций = fсети

Pнагрузки ≈ Uдейств.вых² / R

# 4. Ключевые понятия

Входная величина: сигнал или параметр, который мы задаём.

Выходная величина: результат реакции исследуемой схемы.

Рабочий режим: состояние компонента при заданных токах и напряжениях.

Характеристика: график зависимости одной электрической величины от другой.

Допущения модели: упрощения, которые позволяют увидеть основную физическую закономерность.

# 5. Как выполнять работу

1.  Задайте действующее входное напряжение и частоту.

2.  Выберите нагрузочное сопротивление и падение напряжения на диоде.

3.  Запустите осциллограмму и сравните входной и выходной сигналы.

4.  Измените частоту и сопротивление нагрузки.

5.  Запишите среднее и пиковое выходное напряжение.

# 6. На что обратить внимание

Всегда указывайте единицы измерения и проверяйте перевод мА в А, кОм в Ом.

Изменяйте по возможности один параметр за раз, чтобы понять причинно-следственную связь.

Сравнивайте расчёт, график и ожидаемое физическое поведение.

Не путайте условное направление тока с направлением движения электронов в металле.

Не переносите учебные значения напрямую на реальный компонент без проверки его документации.

# 7. Быстрая самопроверка

1.  Могу ли я объяснить, что показывает график?

2.  Могу ли я назвать единицы измерения всех параметров?

3.  Понимаю ли я, почему выход изменяется при перемещении каждого ползунка?

4.  Могу ли я объяснить ограничения используемой модели?

# 8. Итог

Однополупериодный выпрямитель использует только одну полуволну входного сигнала. Выходное напряжение пульсирует с частотой входного сигнала, а среднее значение ниже амплитуды.