ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  05

# Однополупериодный полупроводниковый выпрямитель

ОТЧЁТ

Преобразование синусоидального сигнала в пульсирующее напряжение.

| Выполнил(а): ________________________________ | Группа: ________________________ |
| --- | --- |
| Дата: ________________________ | Проверил(а): ________________________ |

# 1. Цель работы

Изучить преобразование синусоидального переменного напряжения в пульсирующее напряжение одной полярности.

# 2. Оборудование

Источник переменного напряжения, диод, нагрузочный резистор, осциллограф, мультиметр.

# 3. Краткие теоретические сведения

Однополупериодный выпрямитель пропускает положительные полуволны (для выбранной полярности диода) и блокирует отрицательные. На нагрузке получается пульсирующее напряжение. Без фильтрующего конденсатора пульсации велики.

# 4. Основные расчётные соотношения

Uпик = √2 · Uдейств

Uср идеал. ≈ Uпик / π

fпульсаций = fсети

Pнагрузки ≈ Uдейств.вых² / R

# 5. Порядок выполнения

1.  Задайте действующее входное напряжение и частоту.

2.  Выберите нагрузочное сопротивление и падение напряжения на диоде.

3.  Запустите осциллограмму и сравните входной и выходной сигналы.

4.  Измените частоту и сопротивление нагрузки.

5.  Запишите среднее и пиковое выходное напряжение.

# 6. Демонстрационные результаты

Ниже приведён демонстрационный расчёт для стартовых параметров модели. Это учебный пример, а не результат реального измерения.

Пример: Uвх = 12 В RMS, f = 50 Гц, падение на диоде ≈ 0,7 В.

Uпик ≈ √2·12 = 16,97 В; Uср ≈ (16,97−0,7)/π ≈ 5,18 В; fпульсаций = 50 Гц.

Оценка для идеализированного однополупериодного выпрямителя.

| № | Условие / параметр | Результат модели или измерения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонстрационные исходные данные | Пример: Uвх = 12 В RMS, f = 50 Гц, падение на диоде ≈ 0,7 В. | Пример модели |
| 2 | Расчётная величина | Uпик ≈ √2·12 = 16,97 В; Uср ≈ (16,97−0,7)/π ≈ 5,18 В; fпульсаций = 50 Гц. | Сверить с интерактивным расчётом |
| 3 | Собственное измерение / наблюдение | ________________ | ________________ |
| 4 | Собственное измерение / наблюдение | ________________ | ________________ |
| 5 | Собственное измерение / наблюдение | ________________ | ________________ |

# 7. Анализ результатов

Изменение параметров модели показывает, как исследуемый элемент или схема реагирует на входное воздействие. Сопоставьте полученные значения с формулами, обратите внимание на область линейной работы, ограничение тока/напряжения и возможные причины расхождения с реальным стендом.

# 8. Вывод

Однополупериодный выпрямитель использует только одну полуволну входного сигнала. Выходное напряжение пульсирует с частотой входного сигнала, а среднее значение ниже амплитуды.

# 9. Контрольные вопросы

1.  Какова физическая причина наблюдаемой зависимости?

2.  Какие параметры сильнее всего влияют на результат?

3.  Какие допущения использует учебная модель?

4.  Что следует проверить перед проведением реального опыта?

## Место для ответов на контрольные вопросы

Ответ 1: ______________________________________________________________ ________________________________________________________________________

Ответ 2: ______________________________________________________________ ________________________________________________________________________

Ответ 3: ______________________________________________________________ ________________________________________________________________________

Ответ 4: ______________________________________________________________ ________________________________________________________________________