ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  06

# Управляемый однополупериодный выпрямитель

КОНСПЕКТ

Управление средним выходным напряжением углом открытия тиристора.

# 1. Что изучаем

Исследовать влияние угла управления тиристором на среднее выходное напряжение управляемого однополупериодного выпрямителя.

# 2. Теория простыми словами

Тиристор начинает проводить в положительной полуволне после управляющего импульса при угле α. Для идеализированной активной нагрузки среднее выходное напряжение при α от 0 до π равно Uпик/(2π)·(1+cos α).

# 3. Формулы, которые нужно знать

Uср ≈ Uпик/(2π) · (1 + cos α)

Uпик = √2 · Uдейств

Pнагрузки ≈ Uдейств.вых² / R

# 4. Ключевые понятия

Входная величина: сигнал или параметр, который мы задаём.

Выходная величина: результат реакции исследуемой схемы.

Рабочий режим: состояние компонента при заданных токах и напряжениях.

Характеристика: график зависимости одной электрической величины от другой.

Допущения модели: упрощения, которые позволяют увидеть основную физическую закономерность.

# 5. Как выполнять работу

1.  Задайте входное напряжение и частоту.

2.  Установите угол управления α.

3.  Наблюдайте момент открытия тиристора на положительной полуволне.

4.  Сравните выходные осциллограммы для малых и больших углов α.

5.  Запишите изменение среднего выходного напряжения.

# 6. На что обратить внимание

Всегда указывайте единицы измерения и проверяйте перевод мА в А, кОм в Ом.

Изменяйте по возможности один параметр за раз, чтобы понять причинно-следственную связь.

Сравнивайте расчёт, график и ожидаемое физическое поведение.

Не путайте условное направление тока с направлением движения электронов в металле.

Не переносите учебные значения напрямую на реальный компонент без проверки его документации.

# 7. Быстрая самопроверка

1.  Могу ли я объяснить, что показывает график?

2.  Могу ли я назвать единицы измерения всех параметров?

3.  Понимаю ли я, почему выход изменяется при перемещении каждого ползунка?

4.  Могу ли я объяснить ограничения используемой модели?

# 8. Итог

Увеличение угла управления задерживает открытие тиристора и уменьшает среднее выходное напряжение. При α близком к π проводящий интервал стремится к нулю.