ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  06

# Управляемый однополупериодный выпрямитель

ОТЧЁТ

Управление средним выходным напряжением углом открытия тиристора.

| Выполнил(а): ________________________________ | Группа: ________________________ |
| --- | --- |
| Дата: ________________________ | Проверил(а): ________________________ |

# 1. Цель работы

Исследовать влияние угла управления тиристором на среднее выходное напряжение управляемого однополупериодного выпрямителя.

# 2. Оборудование

Источник переменного напряжения, тиристор (SCR), цепь управления, нагрузка, осциллограф.

# 3. Краткие теоретические сведения

Тиристор начинает проводить в положительной полуволне после управляющего импульса при угле α. Для идеализированной активной нагрузки среднее выходное напряжение при α от 0 до π равно Uпик/(2π)·(1+cos α).

# 4. Основные расчётные соотношения

Uср ≈ Uпик/(2π) · (1 + cos α)

Uпик = √2 · Uдейств

Pнагрузки ≈ Uдейств.вых² / R

# 5. Порядок выполнения

1.  Задайте входное напряжение и частоту.

2.  Установите угол управления α.

3.  Наблюдайте момент открытия тиристора на положительной полуволне.

4.  Сравните выходные осциллограммы для малых и больших углов α.

5.  Запишите изменение среднего выходного напряжения.

# 6. Демонстрационные результаты

Ниже приведён демонстрационный расчёт для стартовых параметров модели. Это учебный пример, а не результат реального измерения.

Пример: Uвх = 12 В RMS, α = 60°.

Uпик ≈ 16,97 В; Uср ≈ 16,97/(2π)·(1+cos60°) ≈ 4,05 В.

Идеализированная модель с активной нагрузкой.

| № | Условие / параметр | Результат модели или измерения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонстрационные исходные данные | Пример: Uвх = 12 В RMS, α = 60°. | Пример модели |
| 2 | Расчётная величина | Uпик ≈ 16,97 В; Uср ≈ 16,97/(2π)·(1+cos60°) ≈ 4,05 В. | Сверить с интерактивным расчётом |
| 3 | Собственное измерение / наблюдение | ________________ | ________________ |
| 4 | Собственное измерение / наблюдение | ________________ | ________________ |
| 5 | Собственное измерение / наблюдение | ________________ | ________________ |

# 7. Анализ результатов

Изменение параметров модели показывает, как исследуемый элемент или схема реагирует на входное воздействие. Сопоставьте полученные значения с формулами, обратите внимание на область линейной работы, ограничение тока/напряжения и возможные причины расхождения с реальным стендом.

# 8. Вывод

Увеличение угла управления задерживает открытие тиристора и уменьшает среднее выходное напряжение. При α близком к π проводящий интервал стремится к нулю.

# 9. Контрольные вопросы

1.  Какова физическая причина наблюдаемой зависимости?

2.  Какие параметры сильнее всего влияют на результат?

3.  Какие допущения использует учебная модель?

4.  Что следует проверить перед проведением реального опыта?

## Место для ответов на контрольные вопросы

Ответ 1: ______________________________________________________________ ________________________________________________________________________

Ответ 2: ______________________________________________________________ ________________________________________________________________________

Ответ 3: ______________________________________________________________ ________________________________________________________________________

Ответ 4: ______________________________________________________________ ________________________________________________________________________