ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  07

# Установка рабочей точки транзисторного каскада

КОНСПЕКТ

Расчёт тока, напряжения UКЭ, рассеиваемой мощности и запаса по размаху.

# 1. Что изучаем

Определить положение рабочей точки транзистора и оценить запас для неискажённого усиления сигнала.

# 2. Теория простыми словами

Рабочая точка задаётся постоянными токами и напряжениями без входного сигнала. Для усиления класса A часто выбирают UКЭ около половины напряжения питания, чтобы получить примерно симметричный размах выходного сигнала.

# 3. Формулы, которые нужно знать

IК = (Uпит − UКЭ) / RК

Pтранзистора ≈ UКЭ · IК

UКЭ,цель ≈ Uпит / 2 (приближённый ориентир)

# 4. Ключевые понятия

Входная величина: сигнал или параметр, который мы задаём.

Выходная величина: результат реакции исследуемой схемы.

Рабочий режим: состояние компонента при заданных токах и напряжениях.

Характеристика: график зависимости одной электрической величины от другой.

Допущения модели: упрощения, которые позволяют увидеть основную физическую закономерность.

# 5. Как выполнять работу

1.  Установите питание и сопротивление коллектора.

2.  Настройте ток базы или делитель смещения.

3.  Найдите рабочую точку на нагрузочной прямой.

4.  Оцените рассеиваемую мощность и запас до отсечки/насыщения.

5.  Сохраните расчётные значения.

# 6. На что обратить внимание

Всегда указывайте единицы измерения и проверяйте перевод мА в А, кОм в Ом.

Изменяйте по возможности один параметр за раз, чтобы понять причинно-следственную связь.

Сравнивайте расчёт, график и ожидаемое физическое поведение.

Не путайте условное направление тока с направлением движения электронов в металле.

Не переносите учебные значения напрямую на реальный компонент без проверки его документации.

# 7. Быстрая самопроверка

1.  Могу ли я объяснить, что показывает график?

2.  Могу ли я назвать единицы измерения всех параметров?

3.  Понимаю ли я, почему выход изменяется при перемещении каждого ползунка?

4.  Могу ли я объяснить ограничения используемой модели?

# 8. Итог

Рабочая точка, расположенная близко к середине допустимой нагрузочной прямой, обычно обеспечивает более симметричный размах сигнала. Реальный выбор зависит от транзистора, нагрузки и допустимой мощности.