ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  07

# Установка рабочей точки транзисторного каскада

ОТЧЁТ

Расчёт тока, напряжения UКЭ, рассеиваемой мощности и запаса по размаху.

| Выполнил(а): ________________________________ | Группа: ________________________ |
| --- | --- |
| Дата: ________________________ | Проверил(а): ________________________ |

# 1. Цель работы

Определить положение рабочей точки транзистора и оценить запас для неискажённого усиления сигнала.

# 2. Оборудование

Транзистор, источник питания, коллекторный резистор, цепь смещения базы, мультиметры.

# 3. Краткие теоретические сведения

Рабочая точка задаётся постоянными токами и напряжениями без входного сигнала. Для усиления класса A часто выбирают UКЭ около половины напряжения питания, чтобы получить примерно симметричный размах выходного сигнала.

# 4. Основные расчётные соотношения

IК = (Uпит − UКЭ) / RК

Pтранзистора ≈ UКЭ · IК

UКЭ,цель ≈ Uпит / 2 (приближённый ориентир)

# 5. Порядок выполнения

1.  Установите питание и сопротивление коллектора.

2.  Настройте ток базы или делитель смещения.

3.  Найдите рабочую точку на нагрузочной прямой.

4.  Оцените рассеиваемую мощность и запас до отсечки/насыщения.

5.  Сохраните расчётные значения.

# 6. Демонстрационные результаты

Ниже приведён демонстрационный расчёт для стартовых параметров модели. Это учебный пример, а не результат реального измерения.

Пример: Uпит = 12 В, RК = 1 кОм, IК = 5 мА.

UКЭ = 12 − 0,005·1000 = 7 В; P ≈ 7·0,005 = 35 мВт; ориентир середины питания = 6 В.

Рабочая точка немного выше середины по UКЭ.

| № | Условие / параметр | Результат модели или измерения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонстрационные исходные данные | Пример: Uпит = 12 В, RК = 1 кОм, IК = 5 мА. | Пример модели |
| 2 | Расчётная величина | UКЭ = 12 − 0,005·1000 = 7 В; P ≈ 7·0,005 = 35 мВт; ориентир середины питания = 6 В. | Сверить с интерактивным расчётом |
| 3 | Собственное измерение / наблюдение | ________________ | ________________ |
| 4 | Собственное измерение / наблюдение | ________________ | ________________ |
| 5 | Собственное измерение / наблюдение | ________________ | ________________ |

# 7. Анализ результатов

Изменение параметров модели показывает, как исследуемый элемент или схема реагирует на входное воздействие. Сопоставьте полученные значения с формулами, обратите внимание на область линейной работы, ограничение тока/напряжения и возможные причины расхождения с реальным стендом.

# 8. Вывод

Рабочая точка, расположенная близко к середине допустимой нагрузочной прямой, обычно обеспечивает более симметричный размах сигнала. Реальный выбор зависит от транзистора, нагрузки и допустимой мощности.

# 9. Контрольные вопросы

1.  Какова физическая причина наблюдаемой зависимости?

2.  Какие параметры сильнее всего влияют на результат?

3.  Какие допущения использует учебная модель?

4.  Что следует проверить перед проведением реального опыта?

## Место для ответов на контрольные вопросы

Ответ 1: ______________________________________________________________ ________________________________________________________________________

Ответ 2: ______________________________________________________________ ________________________________________________________________________

Ответ 3: ______________________________________________________________ ________________________________________________________________________

Ответ 4: ______________________________________________________________ ________________________________________________________________________