ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  08

# Каскад с истоковым повторителем

КОНСПЕКТ

Буферный каскад без инверсии фазы с усилением напряжения около единицы.

# 1. Что изучаем

Исследовать истоковый повторитель как буферный каскад с коэффициентом усиления напряжения, близким к единице.

# 2. Теория простыми словами

Истоковый повторитель снимает выходной сигнал с истока. Напряжение истока следует за напряжением затвора с некоторым смещением, а коэффициент усиления напряжения обычно меньше единицы, но близок к ней. Каскад удобен для согласования сопротивлений.

# 3. Формулы, которые нужно знать

Kᵤ ≈ gₘ·RЭ/(1 + gₘ·RЭ) (упрощённо)

Uвых ≈ Uвх − UGS

Iист ≈ Uист / RЭ

# 4. Ключевые понятия

Входная величина: сигнал или параметр, который мы задаём.

Выходная величина: результат реакции исследуемой схемы.

Рабочий режим: состояние компонента при заданных токах и напряжениях.

Характеристика: график зависимости одной электрической величины от другой.

Допущения модели: упрощения, которые позволяют увидеть основную физическую закономерность.

# 5. Как выполнять работу

1.  Задайте питание, напряжение затвора и сопротивление истока.

2.  Изменяйте амплитуду входного сигнала.

3.  Сравните входную и выходную осциллограммы.

4.  Измените нагрузку и наблюдайте влияние на усиление.

5.  Оцените буферные свойства каскада.

# 6. На что обратить внимание

Всегда указывайте единицы измерения и проверяйте перевод мА в А, кОм в Ом.

Изменяйте по возможности один параметр за раз, чтобы понять причинно-следственную связь.

Сравнивайте расчёт, график и ожидаемое физическое поведение.

Не путайте условное направление тока с направлением движения электронов в металле.

Не переносите учебные значения напрямую на реальный компонент без проверки его документации.

# 7. Быстрая самопроверка

1.  Могу ли я объяснить, что показывает график?

2.  Могу ли я назвать единицы измерения всех параметров?

3.  Понимаю ли я, почему выход изменяется при перемещении каждого ползунка?

4.  Могу ли я объяснить ограничения используемой модели?

# 8. Итог

Истоковый повторитель не инвертирует сигнал и обеспечивает коэффициент усиления по напряжению немного меньше единицы. Его полезные свойства — высокое входное и относительно низкое выходное сопротивление.