ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  08

# Каскад с истоковым повторителем

ОТЧЁТ

Буферный каскад без инверсии фазы с усилением напряжения около единицы.

| Выполнил(а): ________________________________ | Группа: ________________________ |
| --- | --- |
| Дата: ________________________ | Проверил(а): ________________________ |

# 1. Цель работы

Исследовать истоковый повторитель как буферный каскад с коэффициентом усиления напряжения, близким к единице.

# 2. Оборудование

N-канальный MOSFET, источник питания, резистор истока, нагрузка, генератор сигнала, осциллограф.

# 3. Краткие теоретические сведения

Истоковый повторитель снимает выходной сигнал с истока. Напряжение истока следует за напряжением затвора с некоторым смещением, а коэффициент усиления напряжения обычно меньше единицы, но близок к ней. Каскад удобен для согласования сопротивлений.

# 4. Основные расчётные соотношения

Kᵤ ≈ gₘ·RЭ/(1 + gₘ·RЭ) (упрощённо)

Uвых ≈ Uвх − UGS

Iист ≈ Uист / RЭ

# 5. Порядок выполнения

1.  Задайте питание, напряжение затвора и сопротивление истока.

2.  Изменяйте амплитуду входного сигнала.

3.  Сравните входную и выходную осциллограммы.

4.  Измените нагрузку и наблюдайте влияние на усиление.

5.  Оцените буферные свойства каскада.

# 6. Демонстрационные результаты

Ниже приведён демонстрационный расчёт для стартовых параметров модели. Это учебный пример, а не результат реального измерения.

Пример: gm = 10 мС, Rист = 680 Ом, Rн = 2,2 кОм.

Rэкв ≈ 680||2200 ≈ 519 Ом; Ku ≈ gm·Rэкв/(1+gm·Rэкв) ≈ 0,84.

Упрощённая малосигнальная оценка, без полного расчёта смещения.

| № | Условие / параметр | Результат модели или измерения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонстрационные исходные данные | Пример: gm = 10 мС, Rист = 680 Ом, Rн = 2,2 кОм. | Пример модели |
| 2 | Расчётная величина | Rэкв ≈ 680¦¦2200 ≈ 519 Ом; Ku ≈ gm·Rэкв/(1+gm·Rэкв) ≈ 0,84. | Сверить с интерактивным расчётом |
| 3 | Собственное измерение / наблюдение | ________________ | ________________ |
| 4 | Собственное измерение / наблюдение | ________________ | ________________ |
| 5 | Собственное измерение / наблюдение | ________________ | ________________ |

# 7. Анализ результатов

Изменение параметров модели показывает, как исследуемый элемент или схема реагирует на входное воздействие. Сопоставьте полученные значения с формулами, обратите внимание на область линейной работы, ограничение тока/напряжения и возможные причины расхождения с реальным стендом.

# 8. Вывод

Истоковый повторитель не инвертирует сигнал и обеспечивает коэффициент усиления по напряжению немного меньше единицы. Его полезные свойства — высокое входное и относительно низкое выходное сопротивление.

# 9. Контрольные вопросы

1.  Какова физическая причина наблюдаемой зависимости?

2.  Какие параметры сильнее всего влияют на результат?

3.  Какие допущения использует учебная модель?

4.  Что следует проверить перед проведением реального опыта?

## Место для ответов на контрольные вопросы

Ответ 1: ______________________________________________________________ ________________________________________________________________________

Ответ 2: ______________________________________________________________ ________________________________________________________________________

Ответ 3: ______________________________________________________________ ________________________________________________________________________

Ответ 4: ______________________________________________________________ ________________________________________________________________________