ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  09

# Передаточная характеристика неинвертирующего усилителя

КОНСПЕКТ

Линейный режим, коэффициент усиления и ограничение выходного напряжения.

# 1. Что изучаем

Получить передаточную характеристику неинвертирующего усилителя и определить границы линейного режима.

# 2. Теория простыми словами

В неинвертирующем включении сигнал подаётся на вход «+», а отрицательная обратная связь задаёт усиление. В линейном режиме выход имеет ту же полярность, что и вход, пока не достигает ограничений выходного диапазона.

# 3. Формулы, которые нужно знать

Kᵤ = 1 + Rf/Rg

Uвых = ограничение(Kᵤ·Uвх, −Uогр, +Uогр)

Uвх,граница ≈ Uогр/Kᵤ

# 4. Ключевые понятия

Входная величина: сигнал или параметр, который мы задаём.

Выходная величина: результат реакции исследуемой схемы.

Рабочий режим: состояние компонента при заданных токах и напряжениях.

Характеристика: график зависимости одной электрической величины от другой.

Допущения модели: упрощения, которые позволяют увидеть основную физическую закономерность.

# 5. Как выполнять работу

1.  Задайте Rf и Rg.

2.  Постепенно увеличивайте входное напряжение.

3.  Запишите пары Uвх и Uвых.

4.  Постройте передаточную характеристику.

5.  Определите коэффициент усиления и область насыщения.

# 6. На что обратить внимание

Всегда указывайте единицы измерения и проверяйте перевод мА в А, кОм в Ом.

Изменяйте по возможности один параметр за раз, чтобы понять причинно-следственную связь.

Сравнивайте расчёт, график и ожидаемое физическое поведение.

Не путайте условное направление тока с направлением движения электронов в металле.

Не переносите учебные значения напрямую на реальный компонент без проверки его документации.

# 7. Быстрая самопроверка

1.  Могу ли я объяснить, что показывает график?

2.  Могу ли я назвать единицы измерения всех параметров?

3.  Понимаю ли я, почему выход изменяется при перемещении каждого ползунка?

4.  Могу ли я объяснить ограничения используемой модели?

# 8. Итог

В линейной области характеристика близка к прямой с наклоном Kᵤ. При достижении выходного ограничения возникает насыщение, и пропорциональность нарушается.