ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  09

# Передаточная характеристика неинвертирующего усилителя

ОТЧЁТ

Линейный режим, коэффициент усиления и ограничение выходного напряжения.

| Выполнил(а): ________________________________ | Группа: ________________________ |
| --- | --- |
| Дата: ________________________ | Проверил(а): ________________________ |

# 1. Цель работы

Получить передаточную характеристику неинвертирующего усилителя и определить границы линейного режима.

# 2. Оборудование

Операционный усилитель, два резистора обратной связи, симметричный источник питания, регулируемый входной источник.

# 3. Краткие теоретические сведения

В неинвертирующем включении сигнал подаётся на вход «+», а отрицательная обратная связь задаёт усиление. В линейном режиме выход имеет ту же полярность, что и вход, пока не достигает ограничений выходного диапазона.

# 4. Основные расчётные соотношения

Kᵤ = 1 + Rf/Rg

Uвых = ограничение(Kᵤ·Uвх, −Uогр, +Uогр)

Uвх,граница ≈ Uогр/Kᵤ

# 5. Порядок выполнения

1.  Задайте Rf и Rg.

2.  Постепенно увеличивайте входное напряжение.

3.  Запишите пары Uвх и Uвых.

4.  Постройте передаточную характеристику.

5.  Определите коэффициент усиления и область насыщения.

# 6. Демонстрационные результаты

Ниже приведён демонстрационный расчёт для стартовых параметров модели. Это учебный пример, а не результат реального измерения.

Пример: Rf = 10 кОм, Rg = 10 кОм, Uвх = 0,5 В.

Ku = 1 + 10/10 = 2; Uвых ≈ 1,0 В при ограничении выхода ±10 В.

Линейный режим, если ОУ имеет достаточный запас по выходу.

| № | Условие / параметр | Результат модели или измерения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонстрационные исходные данные | Пример: Rf = 10 кОм, Rg = 10 кОм, Uвх = 0,5 В. | Пример модели |
| 2 | Расчётная величина | Ku = 1 + 10/10 = 2; Uвых ≈ 1,0 В при ограничении выхода ±10 В. | Сверить с интерактивным расчётом |
| 3 | Собственное измерение / наблюдение | ________________ | ________________ |
| 4 | Собственное измерение / наблюдение | ________________ | ________________ |
| 5 | Собственное измерение / наблюдение | ________________ | ________________ |

# 7. Анализ результатов

Изменение параметров модели показывает, как исследуемый элемент или схема реагирует на входное воздействие. Сопоставьте полученные значения с формулами, обратите внимание на область линейной работы, ограничение тока/напряжения и возможные причины расхождения с реальным стендом.

# 8. Вывод

В линейной области характеристика близка к прямой с наклоном Kᵤ. При достижении выходного ограничения возникает насыщение, и пропорциональность нарушается.

# 9. Контрольные вопросы

1.  Какова физическая причина наблюдаемой зависимости?

2.  Какие параметры сильнее всего влияют на результат?

3.  Какие допущения использует учебная модель?

4.  Что следует проверить перед проведением реального опыта?

## Место для ответов на контрольные вопросы

Ответ 1: ______________________________________________________________ ________________________________________________________________________

Ответ 2: ______________________________________________________________ ________________________________________________________________________

Ответ 3: ______________________________________________________________ ________________________________________________________________________

Ответ 4: ______________________________________________________________ ________________________________________________________________________