ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  10

# Исследование неинвертирующего усилителя

КОНСПЕКТ

Коэффициент усиления, частота, амплитуда и отсутствие инверсии фазы.

# 1. Что изучаем

Исследовать коэффициент усиления, фазовые свойства и влияние обратной связи неинвертирующего усилителя.

# 2. Теория простыми словами

Неинвертирующий усилитель сохраняет фазу входного сигнала. Коэффициент усиления определяется отношением резисторов в цепи отрицательной обратной связи. Реальный выход ограничен напряжением питания и полосой пропускания ОУ.

# 3. Формулы, которые нужно знать

Kᵤ = 1 + Rf/Rg

Uвых,амп ≈ min(Kᵤ·Uвх, Uогр)

Pнагрузки ≈ Uвых,RMS²/Rнагрузки

# 4. Ключевые понятия

Входная величина: сигнал или параметр, который мы задаём.

Выходная величина: результат реакции исследуемой схемы.

Рабочий режим: состояние компонента при заданных токах и напряжениях.

Характеристика: график зависимости одной электрической величины от другой.

Допущения модели: упрощения, которые позволяют увидеть основную физическую закономерность.

# 5. Как выполнять работу

1.  Задайте сопротивления цепи обратной связи.

2.  Установите амплитуду и частоту входного сигнала.

3.  Сравните входную и выходную осциллограммы.

4.  Измените усиление и наблюдайте ограничение сигнала.

5.  Рассчитайте коэффициент усиления по измеренным амплитудам.

# 6. На что обратить внимание

Всегда указывайте единицы измерения и проверяйте перевод мА в А, кОм в Ом.

Изменяйте по возможности один параметр за раз, чтобы понять причинно-следственную связь.

Сравнивайте расчёт, график и ожидаемое физическое поведение.

Не путайте условное направление тока с направлением движения электронов в металле.

Не переносите учебные значения напрямую на реальный компонент без проверки его документации.

# 7. Быстрая самопроверка

1.  Могу ли я объяснить, что показывает график?

2.  Могу ли я назвать единицы измерения всех параметров?

3.  Понимаю ли я, почему выход изменяется при перемещении каждого ползунка?

4.  Могу ли я объяснить ограничения используемой модели?

# 8. Итог

Неинвертирующий усилитель увеличивает амплитуду без переворота фазы. Усиление задаётся обратной связью, но практически ограничено питанием, полосой частот и возможностями ОУ.