ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  10

# Исследование неинвертирующего усилителя

ОТЧЁТ

Коэффициент усиления, частота, амплитуда и отсутствие инверсии фазы.

| Выполнил(а): ________________________________ | Группа: ________________________ |
| --- | --- |
| Дата: ________________________ | Проверил(а): ________________________ |

# 1. Цель работы

Исследовать коэффициент усиления, фазовые свойства и влияние обратной связи неинвертирующего усилителя.

# 2. Оборудование

Операционный усилитель, резисторы обратной связи, генератор синусоидального сигнала, осциллограф.

# 3. Краткие теоретические сведения

Неинвертирующий усилитель сохраняет фазу входного сигнала. Коэффициент усиления определяется отношением резисторов в цепи отрицательной обратной связи. Реальный выход ограничен напряжением питания и полосой пропускания ОУ.

# 4. Основные расчётные соотношения

Kᵤ = 1 + Rf/Rg

Uвых,амп ≈ min(Kᵤ·Uвх, Uогр)

Pнагрузки ≈ Uвых,RMS²/Rнагрузки

# 5. Порядок выполнения

1.  Задайте сопротивления цепи обратной связи.

2.  Установите амплитуду и частоту входного сигнала.

3.  Сравните входную и выходную осциллограммы.

4.  Измените усиление и наблюдайте ограничение сигнала.

5.  Рассчитайте коэффициент усиления по измеренным амплитудам.

# 6. Демонстрационные результаты

Ниже приведён демонстрационный расчёт для стартовых параметров модели. Это учебный пример, а не результат реального измерения.

Пример: Rf = 10 кОм, Rg = 10 кОм, амплитуда входа = 0,2 В.

Ku = 2; амплитуда выхода ≈ 0,4 В, фаза совпадает с входной.

Идеализированная оценка без учёта полосы пропускания.

| № | Условие / параметр | Результат модели или измерения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонстрационные исходные данные | Пример: Rf = 10 кОм, Rg = 10 кОм, амплитуда входа = 0,2 В. | Пример модели |
| 2 | Расчётная величина | Ku = 2; амплитуда выхода ≈ 0,4 В, фаза совпадает с входной. | Сверить с интерактивным расчётом |
| 3 | Собственное измерение / наблюдение | ________________ | ________________ |
| 4 | Собственное измерение / наблюдение | ________________ | ________________ |
| 5 | Собственное измерение / наблюдение | ________________ | ________________ |

# 7. Анализ результатов

Изменение параметров модели показывает, как исследуемый элемент или схема реагирует на входное воздействие. Сопоставьте полученные значения с формулами, обратите внимание на область линейной работы, ограничение тока/напряжения и возможные причины расхождения с реальным стендом.

# 8. Вывод

Неинвертирующий усилитель увеличивает амплитуду без переворота фазы. Усиление задаётся обратной связью, но практически ограничено питанием, полосой частот и возможностями ОУ.

# 9. Контрольные вопросы

1.  Какова физическая причина наблюдаемой зависимости?

2.  Какие параметры сильнее всего влияют на результат?

3.  Какие допущения использует учебная модель?

4.  Что следует проверить перед проведением реального опыта?

## Место для ответов на контрольные вопросы

Ответ 1: ______________________________________________________________ ________________________________________________________________________

Ответ 2: ______________________________________________________________ ________________________________________________________________________

Ответ 3: ______________________________________________________________ ________________________________________________________________________

Ответ 4: ______________________________________________________________ ________________________________________________________________________