ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  11

# Инвертирующий усилитель

КОНСПЕКТ

Передаточная характеристика, отрицательный коэффициент усиления и инверсия.

# 1. Что изучаем

Исследовать передаточную характеристику инвертирующего усилителя, коэффициент усиления и инверсию фазы.

# 2. Теория простыми словами

В инвертирующем включении сигнал подаётся через входной резистор на инвертирующий вход, а неинвертирующий вход соединён с опорным потенциалом. Выход имеет противоположную полярность; коэффициент усиления задаётся отрицательным отношением резисторов.

# 3. Формулы, которые нужно знать

Kᵤ = −Rf/Rin

Uвых = ограничение(Kᵤ·Uвх, −Uогр, +Uогр)

|Uвх,граница| ≈ Uогр/|Kᵤ|

# 4. Ключевые понятия

Входная величина: сигнал или параметр, который мы задаём.

Выходная величина: результат реакции исследуемой схемы.

Рабочий режим: состояние компонента при заданных токах и напряжениях.

Характеристика: график зависимости одной электрической величины от другой.

Допущения модели: упрощения, которые позволяют увидеть основную физическую закономерность.

# 5. Как выполнять работу

1.  Задайте Rin и Rf.

2.  Меняйте входное напряжение от отрицательных к положительным значениям.

3.  Постройте график Uвых(Uвх).

4.  Проверьте инверсию знака и определите наклон прямолинейного участка.

5.  Наблюдайте насыщение при больших входных сигналах.

# 6. На что обратить внимание

Всегда указывайте единицы измерения и проверяйте перевод мА в А, кОм в Ом.

Изменяйте по возможности один параметр за раз, чтобы понять причинно-следственную связь.

Сравнивайте расчёт, график и ожидаемое физическое поведение.

Не путайте условное направление тока с направлением движения электронов в металле.

Не переносите учебные значения напрямую на реальный компонент без проверки его документации.

# 7. Быстрая самопроверка

1.  Могу ли я объяснить, что показывает график?

2.  Могу ли я назвать единицы измерения всех параметров?

3.  Понимаю ли я, почему выход изменяется при перемещении каждого ползунка?

4.  Могу ли я объяснить ограничения используемой модели?

# 8. Итог

В линейной области выход инвертирующего усилителя пропорционален входу с отрицательным коэффициентом усиления. При достижении ограничений питания выходной сигнал перестаёт следовать расчётной прямой.