ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  11

# Инвертирующий усилитель

ОТЧЁТ

Передаточная характеристика, отрицательный коэффициент усиления и инверсия.

| Выполнил(а): ________________________________ | Группа: ________________________ |
| --- | --- |
| Дата: ________________________ | Проверил(а): ________________________ |

# 1. Цель работы

Исследовать передаточную характеристику инвертирующего усилителя, коэффициент усиления и инверсию фазы.

# 2. Оборудование

Операционный усилитель, входной резистор, резистор обратной связи, источник питания, генератор и осциллограф.

# 3. Краткие теоретические сведения

В инвертирующем включении сигнал подаётся через входной резистор на инвертирующий вход, а неинвертирующий вход соединён с опорным потенциалом. Выход имеет противоположную полярность; коэффициент усиления задаётся отрицательным отношением резисторов.

# 4. Основные расчётные соотношения

Kᵤ = −Rf/Rin

Uвых = ограничение(Kᵤ·Uвх, −Uогр, +Uогр)

|Uвх,граница| ≈ Uогр/|Kᵤ|

# 5. Порядок выполнения

1.  Задайте Rin и Rf.

2.  Меняйте входное напряжение от отрицательных к положительным значениям.

3.  Постройте график Uвых(Uвх).

4.  Проверьте инверсию знака и определите наклон прямолинейного участка.

5.  Наблюдайте насыщение при больших входных сигналах.

# 6. Демонстрационные результаты

Ниже приведён демонстрационный расчёт для стартовых параметров модели. Это учебный пример, а не результат реального измерения.

Пример: Rf = 20 кОм, Rin = 10 кОм, Uвх = 0,5 В.

Ku = −20/10 = −2; Uвых ≈ −1,0 В в линейном режиме.

Выход противоположен по знаку входному сигналу.

| № | Условие / параметр | Результат модели или измерения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонстрационные исходные данные | Пример: Rf = 20 кОм, Rin = 10 кОм, Uвх = 0,5 В. | Пример модели |
| 2 | Расчётная величина | Ku = −20/10 = −2; Uвых ≈ −1,0 В в линейном режиме. | Сверить с интерактивным расчётом |
| 3 | Собственное измерение / наблюдение | ________________ | ________________ |
| 4 | Собственное измерение / наблюдение | ________________ | ________________ |
| 5 | Собственное измерение / наблюдение | ________________ | ________________ |

# 7. Анализ результатов

Изменение параметров модели показывает, как исследуемый элемент или схема реагирует на входное воздействие. Сопоставьте полученные значения с формулами, обратите внимание на область линейной работы, ограничение тока/напряжения и возможные причины расхождения с реальным стендом.

# 8. Вывод

В линейной области выход инвертирующего усилителя пропорционален входу с отрицательным коэффициентом усиления. При достижении ограничений питания выходной сигнал перестаёт следовать расчётной прямой.

# 9. Контрольные вопросы

1.  Какова физическая причина наблюдаемой зависимости?

2.  Какие параметры сильнее всего влияют на результат?

3.  Какие допущения использует учебная модель?

4.  Что следует проверить перед проведением реального опыта?

## Место для ответов на контрольные вопросы

Ответ 1: ______________________________________________________________ ________________________________________________________________________

Ответ 2: ______________________________________________________________ ________________________________________________________________________

Ответ 3: ______________________________________________________________ ________________________________________________________________________

Ответ 4: ______________________________________________________________ ________________________________________________________________________